Hallo! 

Alle GLJ- Images ab 19.09.2006 ob Sat , Kabel oder Light sind für die IDE/HDD und MMC Unterstützung vorbereitet. 

Vorraussetzung ist der Fachgerechte Einbau eines IDE- Interfaces und einer Festplatte bzw. einer MMC- Karte. 

Da die meisten User keine Festplatte oder MMC- Karte besitzen und die benötigten Treiber einiges an Speicherplatz im Image belegen haben wir uns entschlossen die Treibergeschichte Modular nachsrüstbar anzubieten. 

Das Modul ( ide_mmc.tar) muß nach dem ersten Flashen bevor weitere Updates nachgerüstet werden mit Hilfe des Webinterfaces in die DBOX eingespielt werden. 

Ihr öffnet euren Webbrowser und gebt die IP eurer DBOX ein. Danach geht ihr ins Menü Tools/ SET & RESTORE. 
Mit durchsuchen wählt ihr das Verzeichnis euerer ide_mmc.tar und öffnet die Datei. Danach drückt ihr auf einspielen. Nach ca. 30 bis 40 Sekunden startet die DBOX ein Reboot. 

Nach dem Neustart ist eure DBOX voll Festplatten bzw. MMC tauglich. 

Nun müßt ihr noch eure Laufwerke formatieren. Dafür geht ihr ins GLJ- Menü/Plugins/IDE oder /MMC und ladet als erstes die Treiber. Danach können die Laufwerke formatiert werden. 

Während dem Formatieren wird automatisch der Ordner "hdd" (für Festplatte; zusätzlich noch /hdd/recording) oder der Ordner "mmc" ( für mmc karte ) angelegt und das Laufwerk gemountet. 

Hat das Formatieren und Mounten geklappt könnt ihr nun Dateien auf die externen Laufwerke auslagern. Im Menü bekommt ihr einige Möglichkeiten der Auslagerung angeboten. Das Auslagern kann noch verfeinert werden. Tips und Hinweise sind stehts willkommen.

Das MMC Menü sieht ähnlich aus.